皮肤病理图文分析系统技术参数

一、硬件部分

*1、数码相机

有效像素：1250万

分辨率：4088*3072

芯片尺寸：1英寸

像元尺寸：3.1 um

曝光时间：41us~10s

有效增益：32X

响应光谱：380nm ～ 1100nm

工作模式：逐行扫描 / 连续输出

触发模式：软触发

曝光模式：电子卷帘快门

A / D转换：8Bit/12Bit RAW

曝光功能：手动曝光/自动曝光/区域曝光

白平衡：自动白平衡/一次白平衡/区域白平衡

软件接口：DirectShow/TWAIN

工作环境：工作温度：0～40℃；工作湿度：10%～90%RH（无凝结）

*2、显微镜

观察头

宽视野(视野数为22):

宽视野双目镜筒，倾角为30度

宽视野可倾斜式双目镜筒，倾角为5度-35度

宽视野三目镜筒，倾角为30度

宽视野人机工程(倾斜/伸缩式)双目镜筒，倾角为0度-25度，伸缩范围0-45mm;

超宽视野(视野数为 26.5): 超宽视野三目镜筒，倾角为24度

调焦载物台

垂直运动范围：25mm；载物台配有粗调限位器；粗调旋钮张力调节；载物台装配位置可变；高灵敏度微调对焦旋钮；（最小调节步长：1微米）

聚光镜

阿贝聚光镜（数值孔径1.1），4×-100×用
摆动消色差聚光镜（数值孔径0.9），1.25×-100×用（摆出时: 1.25×-4×）
消色差/消球差聚光镜（数值孔径1.4），10×-100×用
万能聚光镜（数值孔径1.4/0.9），2×-100×用，（摆出时: 2×-4×；带浸油顶透镜时: 20×-100×）

照明系统

透射光用内置式柯勒照明器，12V 100W卤素灯泡，光预设开关; 光强度LED指示器，内置式滤光片

3、电脑

CPU：4核

运行内存：8G

硬盘：1T

操作系统：Windows 7

二、软件包

1、 WINDOWS风格中文软件，界面简洁清爽，简单易学，操作方便；

2、 多输入途径,适用各种普通和专业摄相头、数码相机，扫描仪，电子文件和Internet等，采用最新图象处理技术，配备高精度硬件，真实显示镜下图像；

3、强大的图像处理功能，在图像采集前后均可进行亮度、对比度、色彩等       调整，以使图像效果达到最佳；

4、指定图片的单独保存功能。对一些难见的具有特殊或教学意义的，或做论文需要的图片，可以单独指定保存；

5、细胞的测量功能，使用细胞测量模块就可以方便的对细胞的各种参数进行准确测量，测量内容包括：距离，细胞面积、周长，胞核、胞浆面积、核浆比等；

6、下拉式选择菜单，回车键直接确定，描述语言或专业诊断词汇只需鼠标点击词库里相应的词条进行添加，无须手工输入；

7、强大丰富的专家病理词库及常用专业词库支持，词库收集了绝大部分常用专业描述语、位置用语、症状用语、诊断用语，提高工作效率，医师也可自建专用的常用词库；

8、强大的数据库管理功能。档案列表显示、分页显示、适时显示，档案列表打印和导出，工作量的统计，轻松实现对资料的管理；

9、强大的查询功能，根据需要输入患者资料的任何一项就可以快速、准确地跟踪查找出所需的目标资料；

10、安全措施，根据需要随时进行资料备份，恢复，刻录。完全不用担心数据丢失、损坏，对资料备份后，可以选择清空数据库，有效解决数据臃肿，提高运行速度；

11、联网功能，支持各种数据传输方式，轻松实现科内/院内局域网或Interne联网，实现网上会诊

12、报告样式多样化，可根据医师的习惯、科室的性质以及医院的形象，设计美观得体的报告样式，可随心所意的增删、设计、修改报告单。可以使报告单电子化，从而可实现医院各处均可打印报告单，又有效保证数据安全。

13、系统软件通过“国家重点新产品”认证，企业通过ISO9000质量管理系认证。

14、支持MySQL数据库；