DMS 十二导动态心电分析系统

一、硬件部分技术参数

*1、记录器获得中国CFDA注册认证，并具有美国FDA认证、欧盟CE认证、ISO13485等多项国际认证。

2、3导及12导多种记录器型号可供选择，可采集各种起搏器信号。

* 3、心电记录采集高达4096点每秒采样率,做为主要心电采集参数，注册证需对采样率予以体现。

*4、3导/12导联根据导联线自动识别。导联线具备易更换性，更换时不需借助第三方工具拆卸导线。

*5、导联线材料需为高韧度和高质量的TPU材料。

*6、记录器可支持4根导联线进行记录三导联数据，最大程度降低使用耗材成本。

*7、 USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠。

*8、三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录

9、电源1节7号电池

10、特殊事件按钮、心电采集指示灯

11、迷你型记录器，尺寸88mm×55mm×21mm，重量小于100克（不含电池）

12、支持晚电位及向量数据采集分析

*13、采样精度：12位以上

*14、支持PC实时查看十二导波形质量，更大屏幕可实时同步观察十二导记录质量。

二、软件部分技术参数

*1.动态心电分析软件应具有药监局颁发的独立的动态心电软件注册证书，并具有相关软件著作权证书，以证实具备相应软件知识版权。

2. 心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标。

*3. 最新的连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究，并可输出逐小时DC数据。

4.电子邮件功能可使动态心电数据和报告轻松地发给其它医生，实现远程会诊。

*5. 支持首页自定义报告抬头，医院可自行设计各自抬头。具有图文报告、纯文字报告、远程中心报告、图文+纯文字报告等多种总报告模板格式可选，并可打印彩色心电图报告。

*6. 支持美国HL7网络接口，支持DICOM影像接口，支持德国GDT接口，支持微软SQL网络接口，兼容未来网络协议。

7. 支持多医生自定义结论，语音阅读结论。

*8. 支持医生数字签名，支持多医生登陆密码设置，提高安全性，支持总报告复核双签名。

*9. 支持卫星Holter系统，可在超大型医院建立卫星分析中心，与社区、分院进行互联并接收全信息HOLTER数据进行诊断，也可与超远程的跨省市医院进行互联分析及会诊。

*10. 可快速识别及编辑房颤房扑，具有P波色谱图、散点图、趋势图、心电波形四位一体同屏同步房颤分析技术。

11. 全览图彩色打印及心律失常色彩编码

12. 患者信息登记功能，可事先将患者信息登录进记录器，避免混淆数据

13. 起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况

*14. 整体散点图反向混沌技术与时间分段散点图技术，可通过散点图查看每一散点的心电波形并实时编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，查看散点成像规律。

15. 全程抗基线漂移技术

*16. 高级心率变异分析、散点图及药物评价模块、三维ST段分析

17. 晚电位及向量心电图分析

18. 心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然，分析准确快捷。

*19. 新型DRP快速模板分析技术（简化模板、散点图、二代反混淆的同界面分析技术），在编辑界面内，散点图及二代反混淆均可独立放大及同步编辑。

20. T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。

21. 室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

*22.频谱心电功能，快速进行冠心病定位诊断。

23.室上早提前率直方图分析：使室上早分析更加精确。

24.心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。

25. 强大的ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。

26. 高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

*27. 可以读入动态血压监护数据，生成动态心电与动态血压对照报告。

28.  QT离散度分析

29. 强大的数据库管理功能，方便以多种条件进行病例查询和检索。具有光盘移动硬盘输入输出功能。

30. 具有独特的“睡眠呼吸暂停综合征”分析功能

*31.智能iFiter滤波技术。

*32. 具有动画心电教学系统，针对常见心电术语方便学习与教学。

*33. 支持包括中文、英文、法文、德文、西班牙文、俄文、意大利文、葡萄牙文、匈牙利文、波兰文等十种语言的软件界面，方便国际学术交流与国际文章发表。